制浆造纸工程项目规范

（征求意见稿）

规范牵头单位：中国中轻国际工程有限公司

联系人：徐德

联系电话：010-65826185

邮箱：xud@cliec.cn

目    次

1.总则1

2.基本规定2

3.产品与规模3

3.1产品3

3.2生产规模4

4.产业布局与工程选址4

4.1产业布局4

4.2工程选址4

5主要生产设施5

5.1一般规定5

5.2原料及原料堆场6

5.3制浆工程6

5.4造纸工程7

附：研编说明

- 总  则

    - 为在制浆造纸工程项目实施过程中保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益，满足社会经济管理等方面基本需要，依据有关法律、法规，强化政府监管，制定本规范。

    - 本规范为全文强制性规范，新建、扩建和改建的制浆造纸工程项目的立项、规划、勘察、设计、建设、改造、运行、维修、拆除及土地修复等工程项目全周期均须遵守本规范。

    - 制浆造纸工程项目的全周期应遵循安全可靠、功能合理、节约资源、保护环境、循环协调发展的原则。

    - 本规范是制浆造纸工程项目全周期必须遵守的基本要求，当工程项目采用的技术措施与本规范的规定不一致或本规范无相关要求时，必须采取合规性判定。

    - 制浆造纸工程项目的全周期，除应执行本规范外，还应执行国家颁布的相关法律法规、政策、安全技术规范和技术标准。

    - 本规范的内容不适用于战争、自然灾害等不可抗条件下对工程项目全周期过程中的监管。

- 基本规定

    - 新建、改建和扩建制浆造纸工程项目建设应按国家法规进行环境影响评价、合理用能评价、职业病危害预评价和安全评价。

    - 新建、改建和扩建制浆造纸工程项目，应确保项目的安全设施、消防设施、环境保护设施、职业病防护设施、节能节水设施、水土保持设施等，与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入使用。

    - 制浆造纸工程项目建设、维修、拆除和土地修复全过程应建立档案。

    - 制浆造纸企业应依法依规取得排污许可证，运营及生产应符合排污许可证规定。

    - 制浆造纸工程建设和运行过程产生的噪声、废水、废气和固体废弃物经处理后应达到环境影响评价书的要求。

    - 制浆造纸项目的运行维护应制定相应的安全操作规程，并应严格执行。

    - 产生尘毒的生产车间，应将有毒有害作业与无毒无害作业分开布置。尘毒散发严重的工序不应设置固定操作岗位，并就近设置清洁设施。

    - 具有化学灼伤，及有毒有害环境的作业区应设置通风换气、安全通道、地面冲洗设施、安全洗眼淋浴器等防护设施和操作人员防护面具，并设有其与人体直接接触和事故发生后的紧急救护设施，用水设施应保证作业时间不间断供水。

    - 在可能发生冷、热表面接触，以及人员在可及范围内可能受到伤害的区域，应装设安全防护装置。

    - 进入设备内部进行关闭、拆除作业，应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。在进入设备内部前，应按相关规程检测设备内部包括氧浓度、可燃性气体及爆炸性粉尘浓度、有毒有害气体浓度等。

    - 室内排水流向应由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且应有防逆流的措施。与室外排水检查井连接处的出口上应有必要的防虫、防鼠措施。

    - 需动火拆除的盛装或输送易燃、易爆介质的设备和管道，动火前应进行清洗、清空或者置换。

    - 制浆造纸项目关停时，设备及管道内的介质以及清洗产生的废水应统一收集并在处理达标后排放，含有毒、有刺激性气味介质的废气应经处理达标后高空排放。

    - 关闭后的项目应及时切断各种能源及动力供应，并有防止意外恢复供应的措施。

    - 制浆造纸工程项目关闭、拆除及土地修复施工前，应制定相应的施工方案、检查及核定相关方法与程序。

- 产品与生产规模

  - 产品

    - 与食品直接接触或用于食品包装的食品包装纸及纸容器、纸巾纸和卷烟纸禁止含有可迁移性荧光增白剂。

    - 食品包装纸与纸巾纸不得使用有毒有害原料。不得使用任何回收纸下脚料及其他回收纤维状物质作原料。

  - 生产规模

    - 新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模应遵循现行产业政策

- 产业布局与工程选址

  - 产业布局

    - 重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地。

    - 确保制浆造纸企业到长江岸线有安全防护距离，规范工业集约集聚发展，对造纸产业的跨区域转移进行严格监督，对承接项目的备案或核准，实施最严格的环保、能耗、水耗、安全、用地等标准。严禁国家明令淘汰的落后生产能力和不符合国家产业政策的项目向其他地区转移。

  - 工程选址

    - 制浆造纸工程项目的厂址选择应贯彻执行国家和地方的有关法律、法规和政策，符合国家和地区的产业布局，与城乡总体规划、土地利用规划相协调。厂址应在开发区或产业集聚区并符合开发区或产业集聚区的规划要求。

    - 严禁在以下区域内新建、改建和扩建制浆造纸工程项目。

（1）发震断层和抗震设防烈度为啊9度及高于9度的地震区。

（2）有泥石流、沙流、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段。

（3）采矿塌落（错动）区地表界限内。

（4）爆破危险区界限内。

（5）坝或堤绝溃后可能淹没的地区。

（6）有严重放射性物质污染的影响区。

（7）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护区域。

（8）对飞机起落、机场通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察，以及军事设施等规定有影响的范围内。

（9）受海啸或湖泊危害的地区。

    - 新建、改建和扩建的制浆造纸工程项目，应充分考虑当地水资源条件和防洪要求，项目用水量应满足当地政府对用水总量的控制要求。

    - 废料场的规划，应符合下列规定：

（1）应位于居住区和厂区全年最小频率风向的上风侧；

（2）与居住区的卫生防护距离应符合现行国家有关标准的规定；

（3）属于危险废料的应设立危废仓库单独存放。

    - 制浆造纸工程项目的厂址位于洪水、潮水或内涝威胁的地带时应采取防洪、排涝防护措施。位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害危害的加固措施。

    - 造纸厂区涉水和固体废物堆场应做好防渗，应采取清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。

- 主要生产设施

  - 一般规定

    - 制浆造纸企业综合废水应采用二级或三级处理后达标排放。

    - 严禁经过生物处理的生物污泥回到或污染制浆造纸终端产品。

    - 废水厌氧生物处理产生的沼气应回收，用作燃料或发电，并应设置事故火炬。

    - 制浆造纸过程应采用水分质回用和蒸汽梯级利用等节能节水降耗清洁生产技术。

    - 制浆造纸压力容器、压力管道、起重机械等国家特种设备管理范围的设备，应符合国家相关特种设备监察管理的要求。

    - 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。

  - 备料及原料堆场

    - 大宗原料、燃料仓库或堆场，应按贮用合一的原则布置，靠近主要用户，运输应方便； 应适应机械化装卸作业； 易散发粉尘的仓库或堆场 应布置在厂区边缘地带，且应位于厂区全年最小频率风向的上风侧； 场地应有良好的排水条件。

    - 严禁架空线路跨越原料场。沿原料场道路敷设的架空线路，应布置在远离原料场一侧，与堆垛的水平距离不得小于杆塔高度的1.5倍。

    - 木材和非木材备料废渣等有机固体废物和废纸制浆固体废物（不含脱墨污泥）应分类处理后综合利用。

  - 制浆工程

    - 制浆造纸工程严禁采用元素氯漂白生产工艺。

    - 以各类植物纤维为原料生产硫酸盐化学浆和烧碱法制浆的制浆造纸项目应设置碱回收车间或木素综合利用系统。亚硫酸盐法制浆应配套废液综合利用技术措施。

    - 新建、扩建或技术改造碱法木浆项目应配套建设石灰回收窑装置或白泥综合利用系统。

    - 锅炉、碱回收炉、石灰回收窑和焚烧炉应安装高效除尘设备及采用其他环保处理措施实现颗粒物、烟尘、氮氧化物、二氧化硫等污染物达标排放。

    - 硫酸盐法制浆蒸煮、洗选漂、蒸发（含重污冷凝水汽提）、燃烧以及苛化等工段产生的高、低浓度恶臭气体应分别进行收集和集中处理。

    - 废纸制浆产生的脱墨污泥经检测如达到危险废物标准，则应当按照危险废物处置有关要求进行无害化处置。

  - 造纸工程

    - 造纸生产过程中，网部、水力碎浆机浆池、白水槽、干燥部等散发大量湿热的地方应设置局部排风系统。

    - 造纸生产线应配套完善的白水回收利用系统、蒸汽冷凝水系统及余热回收系统，大中型纸机应配套全封闭密闭气罩及余热回收系统。

    - 纸制品生产应采用无污染或低污染的成熟工艺，直接生产原料不应使用含甲醛、苯类和苯酚类等有毒物质。

附：研编说明

一、研编单位、研编人员

（一）研编单位

中国中轻国际工程有限公司

中盐工程技术研究院有限公司

轻工业杭州工程建筑设计院有限公司

湖北建科国际工程有限公司

山东省轻工业设计院

轻工业设计院（新疆）控股有限责任公司

湖南省轻纺设计院有限公司

（三）研编人员

李耀、靳福明、徐德、朱全茂、 陈军、陈先德、王绍明、肖午辰、 夏欣、王峥、张晓梅、王蘅、林正风……

二、术语

1.制浆造纸工程

指以木材、非木材或废纸等为原料生产纸浆，及（或）以纸浆为原料通过机器或手工抄造的方法生产纸和纸板，和以纸和纸板为原料加工制成纸制品的工程。

2.化学法制浆

在特定的条件下利用含有化学药品的溶液处理植物原料，溶出绝大部分非纤维素成分而制得纸浆的生产过程。主要包括以碱性溶液蒸煮植 物原料的碱法化学制浆（包括硫酸盐法制浆和烧碱法制浆）及以亚硫酸盐溶液蒸煮植物原料的亚硫酸盐法制浆。

3.化学机械法制浆

以化学预处理与机械磨解作用相结合的方式，使植物原料解离而制得纸浆的生产过程。

4.废纸制浆

以废纸为原料，经过碎浆等处理，必要时进行脱墨、漂白等工序制得纸浆的生产过程。

5.机制纸及纸板制造

按使用要求，纤维经处理后悬浮于流体介质中，并在网上互相交织，通过机器抄造脱去流体介质而形成片状产品的生产过程。

三、条文说明

1. 总则

1.0.1. 本条明确规范制定的目的。对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。本规范为政府及其职能部门依法治理、依法履职的技术依据，也是全社会必须遵守的强制性技术规定。

1.0.2.本条规定了本规范的适用范围，首先本规范是全文强制性规范，新建、扩建和改建的制浆造纸工程全过程均应符合本规范的要求。制浆造纸工程项目从规划、勘察、设计、施工、运行、维护和拆除等都直接影响人身安全与生态环境安全，因此，必须从全工程组成、全建设过程规范其基本功能、性能和技术措施。

1.0.3.工程项目全过程遵循安全、保证功能完善、节约资源、保护环境、循环协调发展是国家对项目建设的基本规定。

1.0.4.本条明确了规范条文的定位，并对采用规范以外的技术措施，进行程序上的规定，需合规判定后方可使用。随着技术的进步和发展，如采取不同的技术措施，仍能满足基本功能和性能；或者本规范并未规定，现状已成熟的技术措施，也能满足基本功能和性能。通过评估论证后，可实施。评估单位和专家应对论证评估结果负责。

1.0.5.本条说明本规范和其他全文规范的关系。本规范在编制过程中，存在诸多的局限性。随着经济形势发展和技术进步，相关政策、标准进一步修订完善，工程项目必须适应相关发展要求。

1.0.6.本条说明本规范不适用的条件范围。

2. 基本规定

2.0.1. 工程项目建设环境、用能、职业病危害、安全按国家规定要求评价。

2.0.2.本条规定了关系到工程项目安全、环保、人身健康、节能与资源综合利用等方面的配套设施“三同时”要求。“三同时”制度是我国工程建设领域的一项基本制度，是以预防为主的风险管控政策的重要体现。建设项目必须按照“三同时”的规定，把各项措施落到实处，防止建设项目建成投产使用后产生相关安全问题。

2.0.3. 制浆造纸工程项目建设、运行、维修、拆除和土地修复过程必须可追溯。

2.0.4. 生态环境主管部门通过对排污单位核发排污许可证并依证监管实施排污许可制。排污许可证是排污单位在生产运营期接受环境监管和生态环境主管部门实施监管的主要法律文书。排污单位应当依法申领排污许可证，按照排污许可证的要求排放污染物。未取得排污许可证的，不得排放污染物。

2.0.5. 本条对制浆造纸工程建设和生产运行时必须满足环境影响评价书的要求。制浆造纸项目建设和运行除产生一般大型土木工程施工的噪声、废水、废气和固体废弃物外，生产过程还产生废气、废液、固废和噪声，必须进行有效的处理和处置，避免对环境和人身健康带来危害。

2.0.6. 本条规定了制浆造纸系统和设施日常运行和维护必须制定操作规程。为保障制浆造纸系统的运行的平稳和安全，必须对相关系统和设施制定科学合理的日常运行和维护技术规程，并按规程进行经常性维护、保养，定期检测、更新，作好记录，并由相关人员签字。

2.0.7.将有毒有害作业与无毒无害作业分开布置，可有效控制危害的范围，防止危害的污染的扩散；淋浴室、厕所、更衣室等清洁设施就近布置，可快速清除身上危害因素，防止危害程度加深。固定操作岗位会导致操作人员长时间暴露在尘毒严重的环境中，导致危害程度加深。

2.0.8. 本条规定了制浆造纸工程项目中危害作业岗位的清洗、急救设施配置要求，及时清洗身体上附着的危害物质，降低危害程度，便于作业人员得到及时抢救。

2.0.9. 人体接触高温或低温设备表面可能产形成烫（烧）伤或冻伤，接触转动设备可能被转入设备内，高空操作平台可能形成高空坠落等，严重危及操作人员的生命安全，设置必要的安全防护设施或装置，可有效地杜绝或减少此类安全风险的发生。

2.0.10. 设备内部是一个相对封闭的小空间，外部大气无法及时进入设备内部，作业存在较大的安全风险，本条规定了有限空间作业的原则及基本要求，以确保作业人员的生命安全和人身健康。

2.0.11. 排水出口增加防虫、防鼠措施，可有效的避免虫、鼠从排水管进入车间，减少虫、鼠危害。

2.0.12. 需动火拆除的盛装或输送易燃、易爆介质的设备和管道，易燃、易爆介质在动火拆除前可能重新积聚。参照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第16条规定“在有限空间作业过程中，工贸企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入”，故制定本规定。

2.0.13. 本条规定了项目关闭过程中产生的废水、废气的排放要求。

2.0.14. 项目关闭后，为防止设施老化导致各种能源泄漏，如漏电等，可能带来安全风险和能源浪费，危及人们的生命安全。

2.0.15. 项目关闭、拆除施工方案应经项目法人单位及施工作业单位技术负责人批准，土地修复施工方案应提交国土管理机构批准，施工过程中接受相关部门的核查，明确责任主体，各阶段均形成记录并签署，便于形成档案留存。如涉及土壤置换，则取土处和被置换出的土壤暂存处及暂存方法均应经国土管理部门批准。

3. 产品与生产规模

3.1. 产品

3.1.1. 荧光增白剂有不确定性的危害性，出于安全考虑，正常与皮肤接触的卫生用纸及包装食品的纸都禁止添加荧光增白剂。

3.1.2. 由于食品包装纸与纸巾纸与人们的身体健康密切相关，二次回收纤维安全卫生要求无法达到使用要求，所以禁止在上述两种纸种中使用，必须使用原生纤维。

3.2. 生产规模

3.2.1本条规定了制浆造纸行业建设规模的最低要求，根据造纸产业发展政策第四十七条 造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。当项目达到应有规模时才有足够的效益实现污染物治理。

4. 产业布局与工程选址

4.1. 产业布局

4.1.1. 由于制浆造纸企业用水量较大，同时废水排放量也较大，对水资源要求比较高，对水体的承污能力也要求比较高，所以对于环境保护区，缺水地区以及大型城市市区都不再布局制浆造纸项目。由于制浆工程所需林木资源较多，林地面积较大，灌溉水量大，所以缺水地区也不应建设灌溉型造纸林基地。

4.1.2. 本条是对长江经济带制浆造纸项目规划要求。长江经济带工业企业密集，环境风险点多，部分企业清洁生产水平不高，产业结构和布局不合理造成累积性、叠加性和潜在性的生态环境问题突出，成为制约长江经济带持续健康发展的主要瓶颈。为贯彻落实党中央、国务院关于长江经济带重大战略部署，保护长江经济带生态环境，从生产源头防治污染，破解生态环境约束，提高工业绿色发展水平，实现经济绿色增长。对沿江经济带的制浆造纸企业提出了严格的要求。

4.2. 工程选址

4.2.1. 本条说明制浆造纸工程选址要符合国家法规要求。

4.2.2. 本条规定了制浆造纸工程项目选址要求。对于一些特定的区域，出于生态保护、项目安全和人身健康的目的，不得建设相关的工程项目。

4.2.3. 水资源是一切生产经营活动和人类生存的基础，在水资源贫乏地区应优先确保人民生活和基本生产活动用水，不应建设高耗水的制浆造纸工程项目。在濒河、低洼积水区域，应考虑其历年降水及洪水位状况，并采取相应措施，确保项目安全。

4.2.4. 为防止废料，特别是含有有害、有毒物质的废料对人身和土壤、大气、水体的污染，必须按现行的国家有关规范和《工业企业总平面设计规范》的规定选择堆放地点，并确定必须的防护距离，必须采取防扬散、防流失和其他防止污染的措施，不得对周围的环境和人员造成污染及危害。

4.2.5. 本条文为项目安全的基本要求。

4.2.6. 制浆造纸厂的污水池及固废堆场，应该做好防渗措施，防止污染物渗入到地下。对原料堆场，初期雨水需收集处理，后期雨水可直接排入雨水系统。雨水管网和污水管网需分开收集处理。污水池和排污管网需要做好防渗与防漏措施，防止污水渗入地下污染地下土壤和水源。

5. 主要生产设施

5.1. 一般规定

5.1.1. 制浆造纸厂生产活动中产生的污水含有较高的COD、BOD及SS等污染物，如果不加处理直接排入接纳水体会造成环境的破坏，所以产生的污水必须经过合理的污水处理系统，通常为二级或三级处理手段实现污水达标排放。

5.1.2. 由于纸和纸板会直接或间接接触到人类的皮肤或者食品，生物处理后的生物污泥中会含有各种细菌或微生物等污染物，如生物污泥进入到生产系统中，会污染终端纸产品，对人类的健康形成危害。

5.1.3. 厌氧产生的沼气除了含有甲烷，还有硫化氢及其它一些硫化物，气味比较刺鼻。应当充分利用沼气的燃烧热能去加热或发电。当因事故不能回收利用时，要经过设置的事故火柜处理，不能连续直接排入大气，污染空气。

5.1.4. 制浆工艺过程中蒸发工段产生的二次冷凝水可以用制浆的洗涤、苛化工段的白泥洗涤，纸机的白水回用用作稀释与喷淋作用，减少清水的用量。蒸发工段采用除了一效使用新鲜蒸汽，其它几效均采用前一效的二次蒸汽。碱回收炉产生的高压蒸汽须经汽轮机发电后再分别抽出不同压力等级的工艺用汽。工艺系统中大功率的电机多采用变频电机，大中型造纸机的真空系统应采用透平机来节约用电。

5.1.5. 依据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。国家对特种设备实行目录管理。国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局对全国特种设备安全实施监督管理。

5.1.6. 输送具有危险性介质的管道，为了减少危险性，不应穿越与其无关的建构筑物及生产设施，以防管道出险时，引起其它不相关设施的险情。

5.2. 备料及原料堆场

5.2.1. 本条说明了制浆造纸企业原料储存的原则。

5.2.2. 原料堆场与电力架空线的水平距离不小于电杆（塔）高度的1.5倍，主要是考虑架空电力线在倒杆断线时，如果距离不够会引起触电及火灾危险。

5.2.3. 木材和非木材备料产生的有机废物均为有机物，应当收集并送动力炉焚烧处理或外送作其它综合利用，废纸制浆的固废含有大量的塑料等各种杂物，应分类后再行综合利用，不能随意外排，必须进行妥善处理。

5.3. 制浆工程

5.3.1. 采用元素氯漂白是指用氯气或次氯酸盐作为漂白化学品的漂白工艺，采用此工艺漂白纸浆所产生的有机卤化物（AOX），部分的卤化物具有致癌和致突变性，因此必须在设计中禁止采用元素氯漂白工艺。取代的生产工艺根据原料情况，可选择无元素氯漂白（ECF）、轻无元素氯漂白（ECF light）和全无氯漂白（TCF）工艺。

5.3.2. 化学制浆黑液含有大量的有机物和无机物，如直接排放至水体，将对环境造成严重的污染，因此，通过碱回收的蒸发、燃烧、苛化及石灰回收工段，制浆化学品可以实现循环利用，同时产生的热能可以产汽和发电，满足工艺生产的需要。因此碱回收车间可达到循环利用、清洁生产和降低排放负荷等多重目的。也可以采用木素综合利用方法，将制浆黑液综合利用。亚硫酸盐法制浆的红液也应进行综合利用，不能直接外排。总之，化学制浆必须采用有效的废液回收利用措施，否则将对环境造成极大的危害。

5.3.3. 在碱法制浆过程中，苛化工段会产生大量的白泥，如果不配套石灰回收窑进行回收，则需要占用大面积的堆存空间，并且白泥的渗滤液含有碱性，对土壤有危害。因此苛化产生的白泥需要配套石灰回收窑进行回收利用，或将白泥用于制砖和烧制水泥的原料等其它用途进行综合利用。

5.3.4. 制浆项目的动力锅炉、碱回收炉、石灰窑炉和焚烧炉在燃烧过程中会产生烟尘、氮氧化物、二氧化硫等污染物，如果直接排放会对大气产生不利影响，所以要通过添加环保处理措施和工艺手段减少污染物的排放，实现各项污染物指标达到相关标准排放要求。

5.3.5. 硫酸盐法制浆产生的臭气主要的成分为硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚等，具有较强的臭味，如果直接排放到大气中，会对周围环境产生污染。部分高温臭气还需通过换热器回收热量后再行处理。漂白段的尾气含有未反应完的酸性漂白化学品，需经过碱洗去除后才可排入大气。

5.3.6. 本条说明了制浆造纸企业排放的固体废渣就根据其危害性分类处理。如废纸制浆产生的油墨污泥的处理方式，用于制造油墨的原材料多达五千种左右，颜料是油墨中的固体成分，为油墨的显色物质，一般是不溶于水的色素。连结料是油墨的液体成份，是载体。油墨中添加的助剂，是为了改善油墨的印刷适性。现在的印刷都讲究无毒、朝着绿色印刷迈进，一般印刷采用水性油墨。只有当检测其达到危险废物标准时，需要按照危险废物处置有关要求进行无害化处置。

5.4. 造纸工程

5.4.1. 造纸过程中需要大量脱除水分，这部分水份如果扩散到车间内，则容易形成结露，腐蚀墙面，同时滴露严重，对设备形成腐蚀。所以对产生大量水气的部位要进行排风通风措施。

5.4.2. 造纸生产线真空系统产生的白水，经过处理后，可以部分到生产系统，以减少清水的用量。汽机密闭气罩的排气需回收加热，再利用到纸机系统中，充分利用余热。蒸汽冷凝水应回用到蒸汽生产系统，提高能源利用率，降低项目运行成本。大中型纸机为了减少水汽散发到整个车间，产生结露腐蚀，同时可以回收热量，需对纸机配套全封闭密闭气罩。

5.4.3. 纸制品作为工业和生活中常用的材料，其直接或间接与食品和人体接触。为了保护人们的身心健康，造纸的原料应采用无污染或低污染的工艺，生产过程中，不应使用含有甲醛、苯类等有毒物质作为生产原料或辅料添加到纸产品中。

四、研编说明

1.总则

1.0.1.本条源于《中华人民共和国标准化法》第十条对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。《工程建设规范研编工作指南》（建标标函【2018】31号）第3条：工程规范是政府及其部门依法治理、依法履职的技术依据，是全社会必须遵守的强制性技术规定。工程规范内容是工程建设的基本指南和底线要求，应严格限定在工程建设领域涉及保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益，以及促进能源资源节约利用，满足国家经济建设和社会发展的范围内，并应以现行强制性条文为基础，严格控制新增强制性条款。

强制理由：《中华人民共和国标准化法》第十条及本规范编制法规的要求。

1.0.2.《工程建设规范研编工作指南》（建标标函【2018】31号）第4条：工程规范应覆盖工程项目的立项、建设、改造、维修、拆除等全周期。

《住房城乡建设部关于印发2018年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函【2017】306号）序号54“轻化工工程项目规范涵盖范围和主要研究内容”：涵盖轻化工工程建设。主要研究并提出工程项目工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工艺和设备、配套工程、功能、性能等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、土地复垦、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、关闭等环节需要强制执行的技术措施等。

强制理由：本规范组成的基本内容。

1.0.3.新增条文。

强制理由：工程项目的规划、建设、运行管理遵循的原则。

1.0.4.新增条文

强制理由：对新技术必须进行评审认证。

1.0.5.新增条文

强制理由：本规范仅侧重关注安全、环保、节能等有关公共利益和公众权益方面的目标要求，但与工程项目建设相关的通用技术、详细的技术措施等，均在其他相关标准规范中体现，因此，执行其他相关的法律法规和标准是必要的。

1.0.6.新增条文。

强制理由：不可抗条件下可以不适用本规范。

2. 基本规定

2.0.1.《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国节约能源法》，《国务院关于加强节能工作的决定》，《固定资产投资项目节能评估和审查 暂行办法》，《建设项目职业病危害评价规范》及《安全生产法》第二十四条。

强制理由：工程项目必须要进行国家规定的相关评价。

2.0.2.根据《中华人民共和国环境保护法》第二十六条、《建设项目环境保护管理条例》第十六条、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、《中华人民共和国职业病防治法》第十八条、《中华人民共和国水土保持法》第二十七条、《中华人民共和国水污染防治法》第十九条、《中华人民共和国循环经济促进法》第二十条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十四条及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发【2015】17号）》第3条第8款等规定编写。

强制理由：“三同时”要求是关于安全、环境保护、节能等各方面的重要保障。“三同时”措施执行不到位，则相关方面的保障则成为空中楼阁。因此，将工程项目“三同时”要求引入本规范强制执行。

2.0.3.《建设工程文件归档整理规范》。

强制理由：档案资料管理要求。

2.0.4. 环保部《排污许可证管理暂行规定》第四条下列排污单位应当实行排污许可管理：（一）排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位。（二）集中供热设施的燃煤热源生产运营单位。（三）直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位。（四）城镇或工业污水集中处理设施的运营单位。（五）依法应当实行排污许可管理的其他排污单位。环境保护部按行业制订并公布排污许可分类管理名录,分批分步骤推进排污许可证管理。排污单位应当在名录规定的时限内持证排污，禁止无证排污或不按证排污。

强制理由：环保要求

2.0.5.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。第二十七条 在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案;原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施。

强制理由：法规要求

2.0.6.新增条文

强制理由：企业运行维护必须建立相应的操作规程，确保有据可依。

2.0.7. AQ/T4244-2015《造纸企业防尘防毒技术规范》第5.6条：生产区内部布置应避免粉尘、毒物的交叉污染。

强制理由：在安全与健康方面，防止危害和污染扩散，控制危害影响范围是工程建设中必须要考虑的，设置及时清除已形成的危害的设施也是必要的。

2.0.8. AQ/T4244-2015《造纸企业防尘防毒技术规范》第10.1.3条：凡接触酸碱等腐蚀性，或可能发生化学性灼伤，以及经皮肤吸收引起急性中毒的工作场所（如 制浆工艺、废液回收、调浆工艺等），应设有盥洗、冲洗眼睛、紧急事故喷淋设施，并设置不断水的供水设备。

《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB50468-2011第11.2.3条：加药间、药剂储存间、卸酸碱泵间应设置通风换气、安全通道、地面冲洗设施、安全洗眼淋浴器等防护设施及操作人员防护面具。

《化工企业环境保护监测站设计规定》HG20501-92第2.2.2条：对有毒有害气体的房间换气次数不得小于7次/h。

《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB50468-2011第10.4.2条：加氯间及氯瓶间应设置氯气的防护设施。

《化工粉体工程安全卫生设计规定》HG20532-93第7.2.1条：凡对人体有刺激、灼伤的粉体工程设计必须采取可靠的防护设施，防止其与人体直接接触和事故发生后的应急救护设施，确保操作人员安全。

强制理由：危害作业岗位的急救设施配备是工程项目建设中不可缺少的一部分，关系到作业人员的生命安全和人身健康。

2.0.9. GB 25520-2010《矿物粉磨和超微粉碎设备 安全要求》第4.1.4条：如有与热表面接触的危险，应装设护栏或护盖。

GB 25521-2010《矿用筛分设备 安全要求》第4.1.2条：如有与冷、热表面接触的危险，应设有防护装置。

GB 25521-2010《矿用筛分设备 安全要求》第4.5.1条：为避免人员在可及范围内受到伤害，危险区域应设置防护装置。

强制理由：危险区域内作业，危及作业人员的身体健康和生命安全。

2.0.10.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局令【2013】第59号）（2015年修订）》第12条：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。

强制理由：直接关系到环境保护、生命及财产安全。

2.0.11.《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）。

强制性理由：控制污水流向，保持环境卫生。

2.0.12.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局令【2013】第59号）（2015年修订）》第14条：有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。

强制理由：如果易燃、易爆介质在设备和管道重新积聚，一旦动火，将可能引发设备和管道爆炸，严重威胁作业人员生命及财产安全。

2.0.13.《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知（环发（2014）66号）》第2条第2款：规范各类设施拆除流程。企业在关停搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，企业在关停搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品及石油产品储存设施等予以规范清理和拆除。

强制理由：直接关系到环境保护、生命及财产安全。

2.0.14.新增条文。

强制理由：直接关系到生命及财产安全。

2.0.15.《土地复垦条例》（国务院令【2011】第592号）第6条：编制土地复垦方案、实施土地复垦工程、进行土地复垦验收等活动，应当遵守土地复垦国家标准；没有国家标准的，应当遵守土地复垦行业标准。

JGJ 147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第6.0.3条：拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。

强制理由：项目关闭、拆除施工情况复杂，存在诸多安全与环境风险。完善的施工方案是项目关闭、拆除及土地修复成功的开始，经过审批通过的施工方案便于相关机构核查监管，故将本规定引入规范强制执行。

3. 产品与生产规模

3.1.产品

3.1.1.《食品包装纸》(QB1014─2010)第4.4条食品包装纸不得使用荧光增白剂或对人体有影响的化学助剂。《纸巾纸》（GBT20808）第4.1条可迁移性荧光增白剂含量为0。

强制理由：关系到人民的身体健康。

3.1.2.《食品包装纸》(QB1014-2010) 第4.3条食品包装纸不得采用废旧纸和社会回收废纸作原料。《纸巾纸》（GBT20808）第4.7条纸巾纸不得使用有毒有害原料。纸巾纸应使用木材、草类、竹子等原生纤维原料。不得使用任何回收纸、纸张印刷品、纸制品及其他回收纤维状物质作原料，不得使用脱墨剂。

强制理由：关系到食品安全。

3.2.生产规模

3.2.1.《造纸产业发展政策中华人民共和国国家发展改革委员会2007年第71号公告》9（47）造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。

强制理由：必须达到规模化生产才能有效做好环境保护。

4.产业布局工程选址

4.1.产业布局

4.1.1.《造纸产业发展政策中华人民共和国国家发展改革委员会2007年第71号公告》2.11重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地。

强制理由：环保要求。

4.1.2.《五部委关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见 工信部联节[2017]178号》二、优化工业布局

（一）完善工业布局规划。落实主体功能区规划，严格按照长江流域、区域资源环境承载能力，加强分类指导，确定工业发展方向和开发强度，构建特色突出、错位发展、互补互进的工业发展新格局。实施长江经济带产业发展市场准入负面清单，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺、产品目录。严格控制沿江石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属、印染、造纸等项目环境风险，进一步明确本地区新建重化工项目到长江岸线的安全防护距离，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

（二）改造提升工业园区。严格沿江工业园区项目环境准入，完善园区水处理基础设施建设，强化环境监管体系和环境风险管控，加强安全生产基础能力和防灾减灾能力建设。开展现有化工园区的清理整顿，加大对造纸、电镀、食品、印染等涉水类园区循环化改造力度，对不符合规范要求的园区实施改造提升或依法退出，实现园区绿色循环低碳发展。全面推进新建工业企业向园区集中，强化园区规划管理，依法同步开展规划环评工作，适时开展跟踪评价。严控重化工企业环境风险，重点开展化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区区域定量风险评估，科学确定区域风险等级和风险容量，对化工企业聚集区及周边土壤和地下水定期进行监测和评估。推动制革、电镀、印染等企业集中入园管理，建设专业化、清洁化绿色园区。培育、创建和提升一批节能环保安全领域新型工业化产业示范基地，促进园区规范发展和提质增效。

（三）规范工业集约集聚发展。推动沿江城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、电镀、化学原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。推动位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的危险化学品生产企业实施搬迁改造或依法关闭。到2020年，完成47个危险化学品搬迁改造重点项目（见附件1）。新建项目应符合国家法规和相关规范条件要求，企业投资管理、土地供应、节能评估、环境影响评价等要依法履行相关手续。实施最严格的资源能源消耗、环境保护等方面的标准，对重点行业加强规范管理。

（五）严控跨区域转移项目。对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、化学原料药制造、制革、农药、电镀等产业的跨区域转移进行严格监督，对承接项目的备案或核准，实施最严格的环保、能耗、水耗、安全、用地等标准。严禁国家明令淘汰的落后生产能力和不符合国家产业政策的项目向长江中上游转移。

强制理由：对制浆造纸企业布局及迁移的强制要求。

4.2.工程选址

4.2.1.《工业企业总平面设计规范》(GB50187－2012 )1.0.5 工业企业总平面设计，除应符合本规范外，尚应符合国家现行的有关标准。3.0.1 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地总体规划的要求。4.1.2工业企业总体规划，应符合城乡总体规划和土地利用总体规划的要求。有条件时，规划应与城乡和邻近工业企业在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用及生活设施等方面进行协作。

强制理由：项目建设必须与现行的国家和地方的法律法规、区域规划和产业规划相符合。

4.2.2.《工业企业总平面设计规范》(GB50187－2012 )第3.0.14条。

强制理由：项目建设必须考虑其与周边环境的关系，从保护文化传承、生态安全、人民生活安康出发，在特定的区域不得进行工程项目建设。

4.2.3.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发【2015】17号）》第3条第8款：控制用水总量。重大建设项目的布局，应充分考虑当地水资源条件和防洪要求。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

强制理由：水资源状况及防洪要求关系到当地人民生产与生活，也关系到工程项目的安全与生产的可持续性。

4.2.4.来源于《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）。

强制理由：环保废渣处理要求。

4.2.5.《工业企业总平面设计规范》(GB50187－2012 )第3.0.12、3.0.13条。

强制理由：确保项目安全。

4.2.6.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》四（三）造纸厂区涉水和固体废物堆场应做好防渗，宜采取清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。

强制理由：环保要求。

5.主要生产设施

5.1.一般规定

5.1.1.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》三（一）3.（1.3）.制浆造纸企业综合废水应采用二级或三级处理后达标排放。其中，三级处理宜采用混凝沉淀、气浮或高级氧化等技术。有条件的地区和企业可在达标排放的基础上，因地制宜地采用人工湿地等深度处理技术进一步减排。

强制理由：环保要求

5.1.2.新增条文

强制理由：确保纸制品不在源头受到污染。

5.1.3.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》四（四）2.废水厌氧生物处理产生的沼气应回收，用作燃料或发电，并应设置事故火炬。

强制理由：保护环境。

5.1.4.造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》二（七）制浆造纸过程应采用水分质回用和蒸汽梯级利用等节能节水降耗清洁生产技术，鼓励采用变频电机、透平机等节能设备。

强制理由：节能要求

5.1.5.《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。

强制理由：关系到生产安全与生命安全

5.1.6.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）8.1.7具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。

强制理由：防止无关区域产生危险

5.2.备料及原料堆场

5.2.1.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）5.6.2 大宗原料、燃料仓库或堆场，应按贮用合一的原则布置，并应符合下列要求： 1 应靠近主要用户，运输应方便； 2 应适应机械化装卸作业； 3 易散发粉尘的仓库或堆场 应布置在厂区边缘地带，且应位于厂区全年最小频率风向的上风侧； 4 场地应有良好的排水条件。

强制理由：仓库与堆场必须合理布置

5.2.2.《制浆造纸厂设计规范GB51092》7.2.8严禁架空线路跨越原料场。沿原料场道路敷设的架空线路，应布置在远离原料场一侧，与堆垛的水平距离不得小于杆塔高度的1.5倍。

强制理由：防止触电危险。

5.2.3.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》三（三）1. 木材和非木材备料废渣等有机固体废物和废纸制浆固体废物（不含脱墨污泥）应分类处理后综合利用。

强制理由：资源综合利用，减少浪费。

5.3.制浆工程

5.3.1.《制浆造纸厂设计规范GB51092》3.1.13制浆造纸工程严禁采用元素氯漂白生产工艺。

强制理由：关系到人身健康。

5.3.2.《制浆造纸厂设计规范GB51092》3.1.12以各类植物纤维为原料生产硫酸盐化学浆和烧碱法制浆的制浆造纸项目必须设置碱回收车间或木素综合利用系统。亚硫酸盐法制浆应配套废液综合利用技术措施。

强制理由：环境保护要求。

5.3.3.新增条文。

强制理由：环境保护要求。

5.3.4.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》三（二）2.锅炉、碱回收炉、石灰回收窑和焚烧炉应安装高效除尘设备及采用其他环保处理措施实现颗粒物、烟尘、氮氧化物、二氧化硫、汞及其化合物和二噁英等污染物达标排放。

强制理由：环保要求。

5.3.5.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》三（二）1.碱法制浆蒸煮、洗选漂、蒸发（含重污冷凝水汽提）、燃烧以及苛化等工段产生的高、低浓度恶臭气体应进行收集和集中处理，其中蒸煮与蒸发工段产生的臭气应进行余热回收后送碱回收炉进行焚烧处理，漂白工段产生的废气应洗涤处理。

强制理由：环保要求。

5.3.6.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》三（三）2.废纸制浆产生的脱墨污泥，应当按照危险废物处置有关要求进行无害化处置。对其进行修正。

强制理由：安全要求。国家固废处理规定里表述脱墨污泥为危废，需经鉴定，确为危废，才应按危废处理。不然造成处理手段复杂化，形成资源浪费。

5.4.造纸工程

5.4.1.《造纸企业防尘防毒技术规范AQ/T4244-2015》6.3.12造纸生产过程中，网部、水力碎浆机浆池、白水槽、干燥部等散发大量湿热的地方应加强排气通风措施，安装局部通风和排风设施。

强制理由：减少对厂房及设备的腐蚀，保证良好的工作环境。

5.4.2.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》二（六）造纸生产线应配套完善的白水回收利用系统及余热回收系统，大中型纸机应配套全封闭密闭气罩及余热回收系统。

强制理由：节能要求。

5.4.3.《造纸工业污染防治技术政策环境保护部公告2017年第35号》二（九）纸制品生产应采用无污染或低污染的成熟工艺，不应使用含甲醛、苯类和苯酚类等有毒物质的生产原料。

强制理由：纸产品的安全。